信息系网络实训中心教学设备升级改造设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能无线控制器 | AC1 | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个；默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理200个AP；802.11转发性能≥8G ，为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，对Wall AP可支持的容量翻倍，提供官网截图；支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证；支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件;为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线接入点，原有的实验室管理系统一致； | 台 | 13 | 三年 |
| 2 | 无线管理器 | AC2 | 固化千兆电口数≥4；；默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理128个AP；为保障无线网络的可靠性，，实现AP动态冗余，对Wall AP可支持的容量翻倍，提供官网截图；支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证；支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件;为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线接入点，原有的实验室管理系统一致； | 台 | 7 | 三年 |
| 3 | POE供电器 | 供电器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电） | 个 | 20 | 三年 |
| 4 | 智分无线AP | AP1 | 支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式；提供1个console管理口,1个10/100/1000Base-T以太网上联端口(支持POE受电)；支持2条空间流,单频最大接入速率≥300Mbps,整机最大接入速率≥600Mbps,单radio使用第三方软件打流测试吞吐速率≥200Mbps；单个AP可支持≥32个SSID，支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机功耗小于10.5w，也可支持本地电源供电；支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明；提供和型号一致的无线电型号核准证的复印件，提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同，提供国家强制性产品认证证书CCC证书，具备国家密码管理局《密码检测证书》；提供产品的IP41外壳防护等级测试报告复印件，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用；为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线控制器一致； | 台 | 20 | 三年 |
| 5 | 无线天线 | 无线天线 | 无线接入点的专用天线，支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，双频双流；为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线控制器一致； | 个 | 20 | 三年 |
| 6 | 无线馈线 | 无线馈线 | 无线接入点专用馈线，长度5m；采用柔性馈线便于教学实践需求，馈线可180度弯折而不损坏。要求提供技术原理说明；为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线控制器一致； | 条 | 20 | 三年 |
| 7 | 无线AP | AP2 | 支持802.11ac和802.11a/b/g/n模式；设备可同时提供两条流的802.11ac（867Mbps）和802.11n（300Mbps）接入性能；为更好的配合支撑无线部署实验，要求AP能够提供外置接口，且外置大于等于8个天线接口，并实配馈线和美化天线；提供链路检测功能，当线缆或房间内天线故障后能够故障位置；提供和所投产品一致的无线电发射设备型号核准证复印件；为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用,提供技术白皮书详细说明，保留测试权利；为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线控制器一致； | 台 | 20 | 三年 |
| 8 | 教学服务包 | 教学资源软件 | 移动互联网络教学资源软件，提供15个Level1难度的WLAN互联的实验内容，内容涵盖FATAP、FITAP的部署技术以及基本的WLAN安全技术； CVM信息安全实验软件提供20个Level 1难度的安全实验内容包与环境包，内容涵盖主机安全、渗透测试与攻防、容灾备份等。每实验室配置1套；为了满足教学需求，所投设备需统一品牌与无线控制器一致； | 套 | 1 | 三年 |